
【考核要点】
略。

【现场确认与相关要素链接】
1、通过综合考评发现，查证是否对所有危险化学品进行了普查。
2、查看危险化学品档案是否包括：名称、存放（生产、使用）地点、数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签等内容。

【考核要点】
1、对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；

2、化验室使用化学试剂应分类并建立清单。
【难点】
化验室使用的化学品试剂有遗漏现象，统计不全。

【现场确认与相关要素链接】
1、对产品、中间产品为非危险化学品的，查看由具有相应资质机构所作的危险性鉴别报告或依据“全球化学品统一分类和标签制度”。

2、查看对产品、所有中间产品进行的危险性鉴别与分类是否规范.
3、查看对化验室使用的化学试剂的分类清单是否规范和有遗漏。

【考核要点】
1、生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”； 

2、生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告；

3、主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。
【难点】
1、危险化学品发现新的危险特性时，生产企业没有及时更新“一书一签”。

2、多数企业委托其它机构或人员编写新的“一书一签”，本企业的人员不清楚“一书一签”的内容，不利于按照“一书一签”组织现场的应急处置，也不易发现产品中隐含的危险特性。

【现场确认与相关要素链接】
1、查看是否所有属于危化品的产品都编制了“一书一签”。

2、查看不属于《危险化学品名录》中的产品，是否均由具有相应资质机构所作的危险性鉴别报告证明其不属于危险化学品。
3、通过综合考评发现，查证生产企业的危险化学品发现新的危险特性时，是否及时更新“一书一签”。

【考核要点】
略。

【难点】
1、采购危险化学品时不主动索取“一书一签”。

2、有个别企业不给采购企业提供危险化学品“一书一签”。

【现场确认与相关要素链接】
略。

【考核要点】
略。

【难点】
设立24小时的应急咨询服务固定电话且有专业人员值班并负责相关应急咨询，需要至少6位高中以上的员工轮流值班。这一点很少有企业能够做到，也无必要。所有企业的应急咨询宜委托有相关资质和能力的机构。

【现场确认与相关要素链接】
1、未委托危险化学品专业应急机构代理应急咨询服务的企业，用以下方式进行验证其提供咨询服务的质量：

(1)选择吃饭、休息、上班期间等各时间段查询值班人员的在岗情况。
(2)查问值班人员关于该单位危险化学品安全技术说明书中的任意一方面的知识，看其回答是否能够做到快速、准确、清楚。

(3)查看值班的工作场所和值班记录是否满足要求。

2、查看委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理的有效证据。

【考核要点】
略。

【现场确认与相关要素链接】
查看危险化学品登记资料。

【考核要点】
略。

【现场确认与相关要素链接】
1、参阅[5.1.3]要素的从业人员安全培训教育档案中是否有相关内容。

2、查看现场设置的危险信息告知牌中是否有相关内容。

【考核要点】
1、危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；

2、危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；

3、危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；

4、选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；

5、危险化学品输送管道应定期巡线。
【难点】
1、未执行危险化学品输送管道定期巡线规定。

2、对长距离输送油（气）的单位，没有可以通观全程的、可以反映沿途所有境况的资料。

【现场确认与相关要素链接】
通过综合考评发现，查证企业是否有违反上述规定的现象。


【考核要点】
略。

【现场确认与相关要素链接】
1、查看剧毒化学品实行双本帐、双人发、双把锁、双人领、双人保管的记录和证据。

2、购买剧毒化学品时，向当地公安部门和安全生产监督管理部门备案的证据。

3、查看现场剧毒化学品的管理是否符合相关要求。

【考核要点】
1、严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；

2、危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；

3、企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；

4、采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；
5、生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。
【难点】
有个别企业危险化学品运输、装卸的安全管理，还不能满足上述要求。

【现场确认与相关要素链接】
通过综合考评发现，查找企业危险化学品运输、装卸的安全管理是否有违规行为。
9.1 企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。





9.2 企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。





9.3.1 生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。





9.3.2 采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。





9.4 生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。





9.5 企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。





9.6 企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。





9.7.1 企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。





9.7.2 企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。





9.7.3 企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。








